36 LABORATORË PRAKTIKË CCNA

Konsolidim njohurish — nga baza te provimi final

Packet Tracer | Renditur nga më i thjeshti te më kompleksi

Përgatitur për: Rigers

# Si të përdorësh këtë përmbledhje

Këta 36 laboratorë janë renditur me vështirësi progresive dhe të grupuar në 8 module. Çdo lab ka një objektiv të qartë, topologjinë, kërkesat hap-pas-hapi, dhe komandat e verifikimit. Metodologjia: ti e zgjidh vetë në Packet Tracer, pastaj më dërgon 'show running-config' të pajisjeve + rezultatet e verifikimit, dhe unë i korrigjoj duke shpjeguar çdo gabim.

MODULI 1: BAZAT — IP, LIDHSHMËRI, KONFIGURIM FILLESTAR

## Lab 1: Konfigurim bazë i switch-it

Vështirësia: E lehtë

Objektivi: Konfiguro hostname, banner, passwords, dhe SSH në një switch.

Topologjia: 1 Switch (2960) + 1 PC i lidhur me console cable.

Kërkesat:

- Ndrysho hostname në SW1.

- Vendos MOTD banner: 'Authorized Access Only'.

- Konfiguro enable secret: 'class' dhe console password: 'cisco'.

- Konfiguro VTY lines 0-15 me password 'cisco' dhe transport input ssh.

- Krijo domain name 'lab.local' dhe gjenero RSA key 1024-bit.

- Krijo user admin me secret 'admin123' dhe vendos 'login local' në VTY.

- Ruaj konfigurimin me 'copy run start'.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show running-config

- show ip ssh

- show users

## Lab 2: Konfigurim bazë i routerit

Vështirësia: E lehtë

Objektivi: Konfiguro hostname, interfaces, dhe IP addressing në një router.

Topologjia: 1 Router (2911) + 2 PC (secili në interface të ndryshme).

Kërkesat:

- Ndrysho hostname në R1.

- Konfiguro G0/0 me IP 192.168.1.1/24 dhe G0/1 me IP 192.168.2.1/24.

- Aktivizo të dyja interfaces (no shutdown).

- Vendos PC1 me IP 192.168.1.10/24 (gateway .1) dhe PC2 me IP 192.168.2.10/24 (gateway .1).

- Vendos MOTD, enable secret, console/VTY passwords si Lab 1.

- Testo ping nga PC1 te PC2.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip interface brief

- show running-config

- ping nga PC1 → PC2 (screenshot)

## Lab 3: Subnetting me VLSM

Vështirësia: E lehtë

Objektivi: Ndaj një rrjet /24 në subnet të ndryshme me VLSM.

Topologjia: 1 Router (2911) + 3 segmente: LAN A (60 hosts), LAN B (30 hosts), LAN C (10 hosts). Rrjeti bazë: 10.0.0.0/24.

Kërkesat:

- Llogarit subnetet VLSM në letër: LAN A (/26), LAN B (/27), LAN C (/28).

- Konfiguro 3 interfaces të routerit me IP-në e parë të çdo subneti.

- Vendos PC-të me IP të sakta brenda çdo subneti.

- Testo ping midis segmenteve.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip interface brief

- Tabela e VLSM në letër (foto/tekst)

- ping midis LAN-eve

## Lab 4: VLAN bazike

Vështirësia: E lehtë

Objektivi: Krijo VLAN-e dhe cakto porte në to.

Topologjia: 1 Switch (2960) + 4 PC (2 në VLAN 10, 2 në VLAN 20).

Kërkesat:

- Krijo VLAN 10 me emrin 'Sales' dhe VLAN 20 me emrin 'IT'.

- Cakto Fa0/1, Fa0/2 në VLAN 10 (mode access).

- Cakto Fa0/3, Fa0/4 në VLAN 20 (mode access).

- Vendos IP-të: VLAN10 PC-ve 10.0.10.x/24, VLAN20 PC-ve 10.0.20.x/24.

- Testo: ping brenda VLAN duhet të funksionojë, midis VLAN-eve jo.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show vlan brief

- show interfaces switchport (Fa0/1 dhe Fa0/3)

- ping tests

## Lab 5: Trunking midis switch-eve

Vështirësia: E lehtë

Objektivi: Konfiguro trunk link midis dy switch-eve për të bartur VLAN traffic.

Topologjia: 2 Switches (2960) + 4 PC (2 në VLAN 10, 2 në VLAN 20, shpërndarë nëpër switches).

Kërkesat:

- Në të dy switches, krijo VLAN 10 (Sales) dhe VLAN 20 (IT).

- SW1: Fa0/1 → VLAN 10, Fa0/2 → VLAN 20.

- SW2: Fa0/1 → VLAN 10, Fa0/2 → VLAN 20.

- Lidhja midis switches (Fa0/24): konfiguro si trunk (switchport mode trunk).

- Vendos allowed VLANs në trunk: vetëm 10 dhe 20.

- Testo: PC në VLAN 10 të SW1 duhet të ping-ojë PC në VLAN 10 të SW2.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show interfaces trunk

- show vlan brief (të dy switches)

- ping tests cross-switch brenda VLAN

MODULI 2: SWITCHING — INTER-VLAN, STP, NATIVE VLAN

## Lab 6: Router-on-a-Stick (Inter-VLAN Routing)

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro inter-VLAN routing duke përdorur subinterfaces në router.

Topologjia: 1 Router (2911) + 1 Switch (2960) + 3 PC (VLAN 10, 20, 30).

Kërkesat:

- Në switch: krijo VLAN 10, 20, 30. Cakto portet sipas PC-ve.

- Lidhja switch→router (Fa0/24): konfiguro si trunk.

- Në router G0/0: krijo subinterfaces .10, .20, .30.

- Çdo subinterface: encapsulation dot1Q <vlan-id>, IP gateway i VLAN-it.

- Aktivizo G0/0 (no shutdown — subinterfaces trashëgojnë).

- PC-ve vendos gateway-in = IP e subinterface-it përkatës.

- Testo ping midis VLAN-eve.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip interface brief

- show vlans (router)

- show interfaces trunk (switch)

- ping midis VLAN-eve

## Lab 7: Inter-VLAN me SVI (Layer 3 Switch)

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro inter-VLAN routing me SVI në një multilayer switch.

Topologjia: 1 L3 Switch (3560) + 4 PC (VLAN 10, 20, 30, 99-management).

Kërkesat:

- Aktivizo 'ip routing' në switch.

- Krijo VLAN 10, 20, 30, 99.

- Krijo SVI për çdo VLAN (interface vlan X) me IP gateway.

- Cakto portet access sipas PC-ve.

- VLAN 99: management VLAN — cakto një port për PC admin.

- Testo ping midis të gjitha VLAN-eve.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip interface brief

- show ip route

- show vlan brief

- ping cross-VLAN

## Lab 8: STP Verification & Root Bridge

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Verifiko STP, identifiko root bridge, dhe manipulo priority.

Topologjia: 3 Switches (2960) të lidhur në trekëndësh (triangle topology).

Kërkesat:

- Lidh switches: SW1↔SW2 (Fa0/1), SW2↔SW3 (Fa0/1), SW1↔SW3 (Fa0/2).

- Pa ndryshuar asgjë, verifiko cili switch është root bridge.

- Identifiko cilat porte janë Root, Designated, Blocked.

- Ndrysho priority të SW1 në 4096 që të bëhet root bridge me forcë.

- Verifiko përsëri — SW1 duhet të jetë root tani.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show spanning-tree (të 3 switches, para dhe pas ndryshimit)

- Diagrama e porteve RP/DP/BP

## Lab 9: Native VLAN mismatch & Security

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Identifiko dhe zgjidh native VLAN mismatch, konfiguro native VLAN të sigurt.

Topologjia: 2 Switches (2960) me trunk link + 2 PC.

Kërkesat:

- Konfiguro trunk midis switches.

- Në SW1 vendos native VLAN 99, në SW2 lëre default (VLAN 1).

- Verifiko — duhet të shohësh CDP error / native VLAN mismatch.

- Korrigjo: vendos native VLAN 99 në të dy anët.

- Krijo VLAN 99 në të dy switches (pa VLAN-in krijuar, traffic dropet).

- Verifiko që trunk punon pa error.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show interfaces trunk (të dy switches)

- show spanning-tree (check native VLAN)

- show cdp neighbors

## Lab 10: Rapid PVST+ dhe PortFast

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro Rapid PVST+ dhe optimizo konvergjencën me PortFast/BPDU Guard.

Topologjia: 2 Switches (2960) + 2 PC.

Kërkesat:

- Ndrysho STP mode në rapid-pvst (spanning-tree mode rapid-pvst).

- Në portet access (ku lidhen PC-të): aktivizo PortFast.

- Në portet access: aktivizo BPDU Guard.

- Verifiko që PC-të kalojnë direkt në forwarding (pa 30s delay).

- Testo: lidh një switch tjetër në portin me BPDU Guard — duhet të bëjë err-disable.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show spanning-tree summary

- show spanning-tree interface Fa0/1 detail

- show interfaces status err-disabled

MODULI 3: ETHERCHANNEL & REDONDANCË L2

## Lab 11: LACP EtherChannel

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro LACP EtherChannel midis dy switches.

Topologjia: 2 Switches (2960) me 2 lidhje fizike midis tyre + 2 PC.

Kërkesat:

- Lidh SW1↔SW2 me Fa0/1 dhe Fa0/2.

- Në SW1: konfiguro channel-group 1 mode active (Fa0/1-2).

- Në SW2: konfiguro channel-group 1 mode passive (Fa0/1-2).

- Konfiguro Port-Channel 1 si trunk me allowed VLANs 10, 20.

- Krijo VLAN-et dhe cakto PC-të.

- Verifiko që EtherChannel është Up.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show etherchannel summary

- show etherchannel port-channel

- show interfaces trunk

## Lab 12: PAgP EtherChannel

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro PAgP (Cisco proprietary) EtherChannel.

Topologjia: 2 Switches (2960) me 2 lidhje fizike.

Kërkesat:

- Lidh SW1↔SW2 me Fa0/3 dhe Fa0/4.

- SW1: channel-group 2 mode desirable.

- SW2: channel-group 2 mode auto.

- Konfiguro Po2 si trunk.

- Verifiko që Po2 është Up dhe protokolli është PAgP.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show etherchannel summary

- show etherchannel protocol

## Lab 13: L3 EtherChannel

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro EtherChannel me IP (Layer 3) midis dy L3 switches.

Topologjia: 2 L3 Switches (3560) me 2 lidhje fizike.

Kërkesat:

- Në të dy switches: no switchport në Fa0/1-2.

- Krijo channel-group 1 mode active (LACP).

- Në Po1: vendos IP (10.0.0.1/30 në SW1, 10.0.0.2/30 në SW2).

- Aktivizo ip routing.

- Testo ping midis switches përmes EtherChannel.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show etherchannel summary

- show ip interface brief

- ping midis switches

## Lab 14: EtherChannel troubleshooting

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Diagnostiko dhe korrigjo një EtherChannel që nuk formohet.

Topologjia: 2 Switches (2960). Konfiguro qëllimisht gabime — pastaj korrigjo.

Kërkesat:

- Lidh 2 porte midis switches.

- SW1: mode active, SW2: mode desirable (LACP vs PAgP — nuk funksionon!).

- Verifiko — EtherChannel nuk duhet të formohet. Shpjego PSE.

- Korrigjo: vendos SW2 në mode active ose passive.

- Verifiko që EtherChannel formohet.

- Gabimi #2: vendos speed të ndryshme në portet (100 vs auto). Verifiko efektin.

- Korrigjo speed-in dhe verifiko.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show etherchannel summary (para dhe pas korrigjimit)

- Shpjegim i shkaqeve

## Lab 15: Multi-VLAN trunk mbi EtherChannel

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Kombino VLAN, trunk, EtherChannel, dhe SVI routing.

Topologjia: 2 L3 Switches (3560) + 4 PC (VLAN 10, 20 shpërndarë).

Kërkesat:

- Krijo LACP EtherChannel (Po1) midis switches, konfiguro si trunk.

- Krijo VLAN 10 dhe 20 në të dy switches.

- Në SW1: krijo SVI për VLAN 10 (10.0.10.1/24) dhe VLAN 20 (10.0.20.1/24).

- Aktivizo ip routing në SW1 (SW1 bëhet default gateway).

- Cakto PC-të: 2 në VLAN 10 (një për switch), 2 në VLAN 20.

- Testo ping cross-VLAN dhe cross-switch.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show etherchannel summary

- show ip route (SW1)

- show vlan brief

- ping cross-VLAN cross-switch

MODULI 4: ROUTING — STATIC, DEFAULT, OSPF

## Lab 16: Static Routes

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro static routes midis 3 routerave.

Topologjia: 3 Routers (2911) në seri: R1—R2—R3. Çdo router ka një LAN.

Kërkesat:

- R1 LAN: 192.168.1.0/24, R2 LAN: 192.168.2.0/24, R3 LAN: 192.168.3.0/24.

- WAN R1↔R2: 10.0.12.0/30, WAN R2↔R3: 10.0.23.0/30.

- Konfiguro static routes që çdo LAN të arrijë çdo LAN tjetër.

- Mos përdor default route — vetëm specific static routes.

- Lidh 1 PC për çdo LAN dhe testo end-to-end ping.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip route (të 3 routers)

- ping PC1→PC3

## Lab 17: Default Route dhe Gateway of Last Resort

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro default route drejt ISP.

Topologjia: 2 Routers: R1 (internal) + ISP. R1 ka dy LAN-e.

Kërkesat:

- R1 LAN1: 192.168.10.0/24, LAN2: 192.168.20.0/24.

- WAN R1↔ISP: 203.0.113.0/30.

- Në R1: konfiguro default route (0.0.0.0/0) drejt ISP next-hop.

- Në ISP: konfiguro static routes kthyese drejt LAN-eve të R1.

- Verifiko 'Gateway of last resort' në R1.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip route (R1 — verifiko * flag)

- ping nga LAN drejt ISP loopback

## Lab 18: Floating Static Route

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro backup link me floating static route (AD më e lartë).

Topologjia: 2 Routers me 2 lidhje: primary (Fa) + backup (Serial).

Kërkesat:

- Primary link: 10.0.0.0/30 (G0/0↔G0/0).

- Backup link: 10.0.1.0/30 (S0/0/0↔S0/0/0).

- Në të dy routers: static route drejt LAN-it tjetër me next-hop primary.

- Shto floating static route me AD=10 përmes backup link-ut.

- Verifiko: vetëm primary route duhet të shfaqet në routing table.

- Ço primary link down (shutdown) — floating route duhet të aktivizohet automatikisht.

- Rikthi primary (no shutdown) — duhet të rikthehet ruta origjinale.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip route (para shutdown, pas shutdown, pas no shutdown)

- ping test gjatë failover

## Lab 19: OSPF Single-Area bazë

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro OSPF single-area midis 3 routerave.

Topologjia: 3 Routers në trekëndësh. Çdo router ka 1 LAN.

Kërkesat:

- R1 LAN: 10.1.1.0/24, R2 LAN: 10.2.2.0/24, R3 LAN: 10.3.3.0/24.

- WAN links: 10.0.12.0/30, 10.0.23.0/30, 10.0.13.0/30.

- Konfiguro OSPF process 1, area 0 në të 3 routers.

- Përdor network statements me wildcard mask të sakta.

- Vendos router-id manualisht: 1.1.1.1, 2.2.2.2, 3.3.3.3.

- Passive-interface në LAN interfaces.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip ospf neighbor

- show ip ospf interface brief

- show ip route ospf

- ping end-to-end

## Lab 20: OSPF cost manipulation & DR/BDR

Vështirësia: E vështirë

Objektivi: Manipulo OSPF cost-in dhe verifiko DR/BDR election.

Topologjia: 3 Routers + 1 segment multi-access (Ethernet).

Kërkesat:

- Konfiguro OSPF si Lab 19.

- Në segmentin multi-access, identifiko cili router u zgjodh DR dhe BDR.

- Ndrysho OSPF priority: R1=100 (DR i forcuar), R2=50 (BDR), R3=0 (asnjëherë DR).

- Bëj clear ip ospf process për re-election.

- Ndrysho OSPF cost në lidhjen R1↔R3 (ip ospf cost 100) — verifiko routing table change.

- Konfiguro reference bandwidth: auto-cost reference-bandwidth 10000.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip ospf neighbor (DR/BDR roles)

- show ip ospf interface (cost values)

- show ip route ospf

## Lab 21: OSPF + Default Route Propagation

Vështirësia: E vështirë

Objektivi: Propago default route përmes OSPF drejt rrjetit të brendshëm.

Topologjia: 3 Routers: R1, R2 (edge → ISP), R3. OSPF area 0.

Kërkesat:

- Konfiguro OSPF midis R1, R2, R3 (si Lab 19).

- R2 ka default route drejt ISP (static 0.0.0.0/0).

- Në R2: default-information originate.

- Verifiko: R1 dhe R3 duhet të kenë O*E2 default route.

- Testo: PC nga LAN i R1 duhet të arrijë ISP loopback.

- Bonus: provo 'default-information originate always' — çfarë ndryshon?

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip route ospf (R1 dhe R3 — kërko O*E2)

- show ip ospf database (external LSA)

- ping end-to-end

MODULI 5: SHËRBIME — DHCP, NAT/PAT

## Lab 22: DHCP Server në Router

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro routerin si DHCP server.

Topologjia: 1 Router (2911) + 1 Switch + 4 PC.

Kërkesat:

- Krijo DHCP pool 'LAN10' për rrjetin 192.168.10.0/24.

- Default gateway: .1, DNS: 8.8.8.8.

- Përjashto adresat .1 deri .10 (ip dhcp excluded-address).

- Vendos PC-të në DHCP (jo static).

- Verifiko që PC-të marrin IP automatikisht.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip dhcp binding

- show ip dhcp pool

- ipconfig /all nga PC

## Lab 23: DHCP Relay (ip helper-address)

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro DHCP relay kur serveri DHCP është në subnet tjetër.

Topologjia: 2 Routers + 1 Switch. R1=DHCP server, R2=relay, PC-të pas R2.

Kërkesat:

- R1: DHCP pool për subnet-in e PC-ve pas R2.

- WAN R1↔R2: 10.0.0.0/30.

- PC subnet: 192.168.20.0/24 (pas R2).

- R2 G0/1 (drejt PC-ve): ip helper-address 10.0.0.1 (IP e R1).

- Vendos PC-të në DHCP.

- Verifiko: PC-të duhet të marrin IP nga pool i R1.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip dhcp binding (R1)

- ipconfig /all (PC)

- debug ip dhcp server events (opsional)

## Lab 24: Static NAT dhe Dynamic NAT

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro static NAT për serverin dhe dynamic NAT për PC-të.

Topologjia: 1 Router + 1 Switch (inside) + ISP router (outside). 1 Server + 2 PC.

Kërkesat:

- Inside network: 192.168.1.0/24. Server: .100.

- Outside (ISP): 203.0.113.0/30.

- Static NAT: harto server .100 → 203.0.113.10 (permanente).

- Dynamic NAT pool: 203.0.113.20 - .30 për PC-të.

- Krijo ACL 1 që lejon 192.168.1.0/24.

- ip nat inside source list 1 pool NATPOOL.

- Cakto interfaces: ip nat inside / ip nat outside.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip nat translations

- show ip nat statistics

- ping nga server/PC drejt ISP

## Lab 25: PAT (NAT Overload)

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro PAT duke përdorur interface-in outside.

Topologjia: 1 Router + 1 Switch + 3 PC + ISP router.

Kërkesat:

- Inside: 192.168.1.0/24.

- Outside: 203.0.113.0/30.

- ACL 1: permit 192.168.1.0 0.0.0.255.

- ip nat inside source list 1 interface G0/1 overload.

- Cakto ip nat inside/outside.

- Testo: të 3 PC-të duhet të arrijnë ISP-në njëkohësisht.

- Verifiko translations — të gjitha duhet të kenë IP-në e njëjtë outside por porte të ndryshme.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip nat translations

- show ip nat statistics

- ping simultane nga 3 PC

MODULI 6: SIGURI — ACL, PORT SECURITY

## Lab 26: Standard ACL

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro standard ACL për të kufizuar aksesin ndaj rrjetit.

Topologjia: 2 Routers + 2 LAN-e. LAN A: 192.168.1.0/24, LAN B: 192.168.2.0/24.

Kërkesat:

- Krijo standard ACL 10: deny host 192.168.1.10, permit any.

- Apliko ACL sa më afër destinacionit (interface e R2 drejt LAN B, direction out).

- Testo: PC 192.168.1.10 NUK duhet të arrijë LAN B. PC-të e tjera po.

- Bonus: rishkruaj si named ACL 'BLOCK-HOST'.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show access-lists

- show ip interface (verifiko ACL applied)

- ping tests

## Lab 27: Extended ACL

Vështirësia: E vështirë

Objektivi: Konfiguro extended ACL me filtrim port-specifik.

Topologjia: 1 Router + 2 LAN-e + 1 Server (HTTP/HTTPS).

Kërkesat:

- Server: 192.168.2.100 (web server).

- Krijo extended ACL 100:

- - Permit VLAN 10 (192.168.1.0/24) → server vetëm HTTP (80) dhe HTTPS (443).

- - Deny VLAN 10 → server çdo gjë tjetër.

- - Permit all other traffic.

- Apliko ACL sa më afër burimit (direction in).

- Testo: browsing duhet punojë, ping/telnet/ssh jo.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show access-lists (hit counters)

- show ip interface

- test HTTP vs ping vs telnet

## Lab 28: Port Security

Vështirësia: Mesatare

Objektivi: Konfiguro port security për të kufizuar MAC adressa.

Topologjia: 1 Switch (2960) + 2 PC.

Kërkesat:

- Fa0/1: switchport port-security, maximum 1, violation shutdown.

- Switchport port-security mac-address sticky.

- Lidh PC1 → mëso MAC adresën (sticky).

- Shkëput PC1, lidh PC2 në Fa0/1 → porti duhet të bëhet err-disabled.

- Rikthe: errdisable recovery cause psecure-violation, interval 30.

- Ose manualisht: shutdown → no shutdown.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show port-security interface Fa0/1

- show port-security address

- show interfaces status err-disabled

## Lab 29: ACL + NAT + DHCP të kombinuara

Vështirësia: E vështirë

Objektivi: Skenar realist: kombino DHCP, PAT, dhe ACL në një topologji.

Topologjia: 1 Router (edge) + 1 Switch + 3 PC + ISP. LAN: 192.168.50.0/24.

Kërkesat:

- Router si DHCP server për LAN-in (pool .50-.100, gateway .1).

- PAT overload drejt ISP-së.

- Extended ACL: lejo HTTP/HTTPS drejt internetit, blloko telnet/SSH drejt ISP.

- Apliko ACL + NAT në drejtimin e duhur.

- Testo: PC-të marrin DHCP, browsojnë ISP, por nuk mund të bëjnë telnet/SSH drejt ISP.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip dhcp binding

- show ip nat translations

- show access-lists

- test suite (ping, HTTP, telnet)

MODULI 7: FHRP & DISPONUESHMËRI

## Lab 30: HSRP bazë

Vështirësia: E vështirë

Objektivi: Konfiguro HSRP midis dy routerave për gateway redundancy.

Topologjia: 2 Routers + 1 Switch + 2 PC. LAN: 192.168.1.0/24.

Kërkesat:

- R1 G0/0: 192.168.1.2/24, R2 G0/0: 192.168.1.3/24.

- HSRP virtual IP: 192.168.1.1 (kjo është gateway i PC-ve).

- R1: standby 1 ip 192.168.1.1, priority 110, preempt.

- R2: standby 1 ip 192.168.1.1, priority 100, preempt.

- PC-ve vendos gateway 192.168.1.1.

- R1 duhet të jetë Active (priority më e lartë).

- Testo failover: shutdown G0/0 në R1 → R2 merr rolin Active.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show standby brief (të dy routers)

- show standby (detail)

- ping continuous gjatë failover

## Lab 31: HSRP me Tracking

Vështirësia: E vështirë

Objektivi: Konfiguro HSRP tracking — nëse uplink bie, priority ulet automatikisht.

Topologjia: 2 Routers + 1 Switch + ISP. R1 dhe R2 kanë uplink drejt ISP.

Kërkesat:

- Konfiguro HSRP si Lab 30.

- R1: standby 1 track G0/1 decrement 20 (G0/1 = uplink drejt ISP).

- Testo: me G0/1 up, R1 Active (priority 110).

- Shutdown G0/1 (simulon humbje uplink) → priority bie në 90 → R2 bëhet Active.

- No shutdown G0/1 → R1 rikthehet Active (preempt).

Verifikimi (dërgo këto output):

- show standby brief (para/pas shutdown)

- show standby (verifiko tracked interface)

## Lab 32: HSRP + OSPF + NAT/PAT (dual-edge)

Vështirësia: E vështirë

Objektivi: Topologji dual-edge me HSRP, OSPF, dhe NAT.

Topologjia: 2 Routers (R1, R2 edge) + 1 L3 Switch + ISP. OSPF area 0 brenda.

Kërkesat:

- OSPF midis R1, R2, L3-SW.

- R1 dhe R2: default route drejt ISP + default-information originate.

- HSRP në VLAN gateway (virtual IP si default gateway).

- PAT overload në të dy routers.

- ACL: permit only HTTP/HTTPS outbound.

- Testo: traffic kalon normalisht; shutdown uplink i R1 → failover pa humbje.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip ospf neighbor

- show standby brief

- show ip nat translations

- show access-lists

- failover test

MODULI 8: INTEGRIME — PROVIM FINAL

## Lab 33: Enterprise LAN i plotë

Vështirësia: E vështirë

Objektivi: Ndërto një enterprise LAN me VLAN, EtherChannel, SVI, DHCP.

Topologjia: 2 L3 Switches + 2 Access Switches + 8 PC (4 VLAN).

Kërkesat:

- VLAN 10 (Sales), 20 (IT), 30 (HR), 99 (Mgmt).

- LACP EtherChannel midis L3 switches (Po1, trunk).

- Trunk links nga L3 switches drejt access switches.

- SVI routing në SW-L3-1 (primary gateway).

- DHCP pools për VLAN 10, 20, 30 (excludo .1-.10).

- PortFast + BPDU Guard në access ports.

- Port Security (sticky, max 2) në access ports.

- Testo DHCP + inter-VLAN + cross-switch.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show vlan brief (all switches)

- show etherchannel summary

- show ip dhcp binding

- show ip route

- show port-security

- ping matrix

## Lab 34: WAN + OSPF + NAT full topology

Vështirësia: E vështirë

Objektivi: Topologji WAN me OSPF, NAT, ACL, DHCP.

Topologjia: 3 Routers (HQ, Branch, ISP) + 2 Switches + 4 PC.

Kërkesat:

- HQ LAN: 10.10.0.0/16 (VLSM-ndaj për 2 VLAN).

- Branch LAN: 10.20.0.0/16.

- WAN: 172.16.0.0/30 links.

- OSPF area 0 midis HQ↔Branch. HQ→ISP: default static route.

- HQ: default-information originate.

- PAT overload në HQ drejt ISP.

- Extended ACL: blloko Branch → ISP telnet/SSH, lejo HTTP/HTTPS.

- DHCP relay: HQ si DHCP server edhe për Branch-in (ip helper në Branch router).

- Testo: Branch PC merr DHCP nga HQ, browson ISP, por nuk telnet-on ISP.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show ip ospf neighbor

- show ip route ospf

- show ip nat translations

- show ip dhcp binding

- show access-lists

- full ping + HTTP + telnet test matrix

## Lab 35: Troubleshooting challenge

Vështirësia: E vështirë

Objektivi: Topologji e gatshme me 8 gabime të fshehura — gjej dhe korrigjo.

Topologjia: 2 Routers + 2 Switches + 4 PC. VLAN, trunk, OSPF, DHCP, ACL, NAT.

Kërkesat:

- Do të marrësh një listë running-config me 8 gabime të qëllimshme.

- Gabimet përfshijnë: trunk mismatch, VLAN missing, OSPF network wrong, DHCP excluded gabim, ACL logjikë e përmbysur, NAT inside/outside i përmbysur, SVI pa no shutdown, default route missing.

- Identifiko çdo gabim duke lexuar config-in.

- Shkruaj korrigjimin (komandat specifike).

- Dërgo: lista e gabimeve + komandat korrigjuese.

Verifikimi (dërgo këto output):

- Lista e 8 gabimeve me shpjegim

- Komandat korrigjuese për secilën

## Lab 36: Challenge Lab Final — Enterprise + WAN + Security + Wireless

Vështirësia: E vështirë

Objektivi: Laboratori përfundimtar — integron gjithçka në një skenar realist enterprise.

Topologjia: 2 L3 Switches + 2 Access Switches + 2 Edge Routers + ISP + WLC + LAP + 6+ PC/Laptop.

Kërkesat:

- VLSM: ndaj 10.0.0.0/16 për 4 VLAN + 2 WAN + management + wireless.

- VLAN 10, 20, 30, 99 me trunk + LACP EtherChannel.

- SVI inter-VLAN routing, DHCP pools, ip helper-address.

- OSPF single-area midis L3-SW, R1, R2.

- HSRP me tracking në VLAN gateway.

- R1, R2 → ISP: default routes + default-information originate.

- PAT overload në edge routers.

- Extended ACL: filtroj port-specifik (HTTP/HTTPS only outbound).

- Port Security (sticky, max 2) + PortFast + BPDU Guard.

- Wireless: WLC + LAP, WLAN me WPA2-PSK, VLAN e dedikuar.

- Testo: DHCP, inter-VLAN, internet access, failover, wireless client.

Verifikimi (dërgo këto output):

- show vlan brief

- show etherchannel summary

- show ip ospf neighbor

- show standby brief

- show ip nat translations

- show ip dhcp binding

- show access-lists

- show port-security

- Full test matrix: DHCP + inter-VLAN + internet + failover + wireless